UDP协议设计

单次发送的数据包长度为128*128*4=6,553,6个字节，因此采用分片；

| 字节号 | 名称 | 代号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1~2 | 帧头 | START | 0XAA55 |  |
| 3~4 | 分片控制 | FRAME | D15：是否分片； D0-12：当前分片中数据的长度（最大8191字节） | 0代表不分片；1代表分片 |
| 5-7 | 传输任务ID | ID | 时间戳 |  |
| 8 | 任务类型 | Type | 数据类型； | 0为统计后的强度像及距离像；1为tof数据 |
| 9 | 分片序号 | SEQ | 数据包在分片序列中的位置（0~15） |  |
| 10~4096+9 | 数据 | DATA | 固定为4096个字节 | 每帧有4096个字节 |
| 4096+10 | 校验位 | FCS | 数据部分校验结果 | XOR校验 |
| 4096+11~4096+12 | 帧尾 | END | 0X55AA |  |